Universidad de Lima

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Algoritmo de reoptimización post-fallo consciente del estado de protección, basado en la evaluación conjunta de configuraciones objetivo y transiciones desde Fast Failover en redes SDN

Trabajo de investigación para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas

Jharif Jeroffer Grandez Cama

20221144

Asesor

Carlos Martin Torres Paredes

Lima – Perú

Agosto de 2026.

Algoritmo de reoptimización post-fallo consciente del estado de protección, basado en la evaluación conjunta de configuraciones objetivo y transiciones desde Fast Failover en redes SDN.

Jharif Grandez

20221144@aloe.ulima.edu.pe

Universidad de Lima

Resumen: [En esta sección se describe la esencia, el tema principal del artículo expone las razones de su elección y justifica su importancia, se recomienda un máximo de 300 palabras y la no inclusión de referencias. Incluye la pregunta de investigación planteada, su importancia, la metodología y los principales resultados o hallazgos. Las notas al pie o las obras citadas nunca se enumeran en un resumen.]

Palabras Clave: [Lista de palabras claves que identifican a los temas considerados en el trabajo de investigación. Estas palabras servirán en la búsqueda bibliográfica posterior. En este rubro sólo se pide una lista de palabras sin definiciones (al menos 5 y máximo 7).]

Abstract: [Es la traducción al inglés del resumen del ítem anterior].

Keywords: [Listado de palabras clave, en inglés].

# INTRODUCCIÓN

Las redes definidas por software (Software-Defined Networking, SDN) separan el plano de control del plano de datos y permiten gestionar de manera programable las decisiones de encaminamiento. Esta arquitectura facilita la adaptación del trafico ante cambios en la red; aun así, los fallos de enlace continúan representando un desafío para la continuidad de los servicios, debido a que una recuperación dependiente del controlador puede requerir tiempo para detectar el evento, calcular nuevas rutas e instalar las modificaciones necesarias en los dispositivos para la recuperación de operatividad.

Los mecanismos de Fast Failover permiten reducir este tiempo mediante alternativas de respaldo previamente instaladas en los switches, de modo que el plano de datos puede reaccionar localmente ante la indisponibilidad de un enlace. Aunque esta estrategia permite restablecer rápidamente la conectividad, las rutas activadas después de un fallo constituyen una solución inmediata y no necesariamente una configuración adecuada para mantener la operación de la red en el tiempo. La redistribución temporal del trafico puede incrementar la utilización de determinados enlaces, generar recorridos innecesarios o reducir la capacidad disponible para otros flujos, haciendo necesaria una etapa posterior de reoptimización.

Esta reoptimización introduce un segundo problema: alcanzar una configuración final conveniente requiere modificar progresivamente el estado de la red. Durante este proceso pueden aparecer configuraciones intermedias con diferentes niveles de utilización, dependencias entre reglas, restricciones de capacidad y costos asociados a las operaciones necesarias para completar el cambio. Por ello, la conveniencia de una configuración objetivo no depende únicamente del desempeño que presenta una vez instalada, sino también de las condiciones existentes para alcanzarla desde el estado producido por Fast Failover.

Además, el estado posterior al fallo no está determinado únicamente por las rutas que transportan trafico en ese momento. Los dispositivos mantienen reglas y mecanismos de protección previamente instalados, así como recursos ocupados y disponibles que pueden condicionar las operaciones necesarias para realizar una nueva reconfiguración. Dos estados con rutas activas similares pueden, por tanto, requerir diferentes cantidades o secuencias de modificaciones si difieren en su protección instalada. A pesar de que los trabajos existentes han estudiado la recuperación rápida, la optimización posterior a fallos y la planificación de actualizaciones consistentes, el conocer sobre el estado de protección dentro de la selección conjunta de configuración final permanece como un aspecto mayor de estudio.

En respuesta a la problemática, se propone un algoritmo de reoptimización post-fallo consciente del estado de protección. El enfoque modela el estado posterior a Fast Failover a partir del estado de reenvió, el estado de protección y el estado de recursos, y utiliza esta información para generar y evaluar conjuntamente configuraciones objetivo y transiciones candidatas. La selección considera la factibilidad de la reconfiguración, el comportamiento de la red durante los estados intermedios, el desempeño alcanzado en la configuración final y el costo asociado de las modificaciones necesarias.

El principal aporte de la investigación consiste en integrar el estado de protección post-Fast-Failover dentro del proceso de decisión de reoptimización, de manera que la configuración objetivo no sea evaluada de forma independiente de las condiciones reales desde las cuales debe ser alcanzada. La propuesta será validada mediante escenarios controlados de tráfico y fallos en una red SDN emulada, comparando su comportamiento con enfoques de referencia para determinar el efecto de considerar la protección instalada y los recursos disponibles durante la reconfiguración.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: se presenta el estado del arte relacionado con recuperación ante fallos y reconfiguración de redes SDN; posteriormente se desarrolla el marco teórico y la metodología propuesta; a continuación, se describen los escenarios experimentales y los resultados obtenidos; finalmente, se discuten los principales hallazgos y se presentan las conclusiones del estudio.

# TRABAJOS RELACIONADOS

A partir de la problemática planteada, la literatura sobre recuperación ante fallos en redes SDN muestra una evolución desde mecanismos orientados principalmente a restablecer la conectividad hacia propuestas que consideran, además, la distribución posterior del tráfico, el costo asociado a modificar la configuración de la red y los recursos requeridos para mantener mecanismos de protección.

Para examinar estos antecedentes se realizó una revisión narrativa de la literatura, mediante la cual se conformó progresivamente un corpus de 50 trabajos académicos relacionados con recuperación ante fallos, Fast Failover, ingeniería de tráfico y reconfiguración en redes SDN. La selección se concentró principalmente en publicaciones comprendidas entre 2021 y 2026, los trabajos fueron comparados considerando el problema abordado, el enfoque de recuperación, los mecanismos utilizados, los recursos y restricciones contemplados, las métricas evaluadas y sus principales limitaciones.

El análisis permitió identificar cuatro líneas principales: recuperación rápida y mecanismos de protección ante fallos; ingeniería de tráfico y reoptimización post-fallo; optimización de la reconfiguración y planificación de transiciones; y estado de protección, recursos y selección post-fallo. Esta organización permite contrastar los enfoques según el problema que intentan resolver y establecer cómo se relacionan la recuperación inmediata, la optimización posterior y el proceso de reconfiguración de la red.

# Recuperación rápida y mecanismos de protección ante fallos

Una primera línea de investigación se concentra en reducir el tiempo necesario para restablecer la conectividad después de un fallo. Dentro de ella predominan los mecanismos proactivos y las soluciones ejecutadas directamente en el plano de datos, en las que las alternativas de recuperación son preparadas antes de que ocurra el evento. Miura et al. (2022), emplean configuraciones de respaldo previamente construidas para que los switches puedan reaccionar localmente ante la indisponibilidad de un enlace o nodo, evitando esperar una nueva decisión del controlador. Franco et al. (2024), por su parte, trasladan la lógica de recuperación hacia dispositivos con plano de datos programable y muestran que esta descentralización permite reducir considerablemente el tiempo de reacción. Aunque las implementaciones son distintas, ambas propuestas comparten la preparación anticipada del estado necesario para recuperar el tráfico y priorizan la rapidez de la respuesta local.

Esta tendencia se amplía con mecanismos que no se limitan únicamente a seleccionar una alternativa preinstalada. Verdi y Luz et al. (2023), incorporan en InFaRR funciones de prevención de bucles, reconocimiento de rutas y retorno hacia el camino principal, de modo que el plano de datos puede gestionar distintas situaciones durante el rerouting sin depender inmediatamente del controlador. Subramanian et al. (2021), siguen una orientación diferente mediante D2R, donde la ruta alternativa se calcula en switches programables buscando mantener el cumplimiento de políticas de encaminamiento incluso durante la recuperación. En ambos casos, el Fast Reroute deja de representar únicamente una conmutación hacia un puerto de respaldo e incorpora propiedades adicionales sobre la ruta utilizada durante el fallo

La rapidez, sin embargo, no garantiza que el estado resultante sea adecuado para mantener la operación de la red. Shukla y Foerster (2021), muestran que las rutas generadas por mecanismos de Fast Failover pueden conservar desvíos y segmentos innecesarios mientras el plano de control todavía no converge; ShortCut aprovecha la programabilidad del plano de datos para eliminar localmente esos recorridos redundantes. De Lima et al. (2024), estudian otra consecuencia del rerouting rápido: la posibilidad de que varios flujos afectados se concentren sobre un mismo respaldo. RESISTING combina Fast Reroute con ECMP para retirar los enlaces fallidos del conjunto utilizado para balanceo y redistribuir los flujos entre alternativas todavía operativas.

En conjunto, estos antecedentes muestran que la recuperación local y el refinamiento de las rutas activadas inmediatamente después de un fallo han sido abordados mediante distintas estrategias. Al mismo tiempo, permiten diferenciar dos problemas: recuperar la conectividad con rapidez y determinar si el estado obtenido después de esa recuperación resulta adecuado para continuar operando. Esta segunda cuestión conduce directamente hacia los enfoques orientados a la reoptimización posterior del tráfico.

# Ingeniería de tráfico y reoptimización posterior al fallo

La necesidad de corregir las condiciones generadas por la recuperación inmediata da lugar a una segunda línea de trabajos centrada en mejorar el estado de la red después de restablecer la conectividad. Entre ellos aparecen propuestas híbridas que separan explícitamente una primera respuesta rápida de una etapa posterior de optimización. Z. Li et al. (2022), utilizan en P4Resilience información previamente instalada en el plano de datos para reaccionar localmente ante uno o varios fallos y, posteriormente, permiten que el controlador ejecute una etapa de ingeniería de tráfico destinada a redistribuir los flujos y reducir la congestión residual.

Qin et al. (2024), adoptan una lógica semejante mediante FAPR, aunque la segunda etapa no se limita a una redistribución general del tráfico. Después de mantener inicialmente la comunicación mediante protección proactiva, el controlador selecciona entre diferentes rutas precalculadas según las características de los flujos. En consecuencia, ambos trabajos demuestran que la secuencia recuperación rápida seguida de reajuste posterior ya cuenta con antecedentes, aunque difieren en el criterio utilizado para construir el estado final de la red.

Otros enfoques desplazan la atención hacia la información utilizada para seleccionar las rutas posteriores al fallo. Isyaku et al. (2023), combinan criticidad de caminos y capacidad residual para estimar la probabilidad de congestión después de la restauración y elegir rutas con menor riesgo de sobrecarga. Ma et al. (2025), mediante FRRL, utilizan aprendizaje por refuerzo para inferir políticas de routing adaptadas a topologías afectadas por fallos y evalúan su comportamiento mediante métricas como la utilización máxima de enlace, el retardo y el throughput. Farhan et al. (2025), añaden otra dimensión al incorporar información sobre confiabilidad, utilización y características topológicas dentro de las decisiones de ingeniería de tráfico.

Pese a emplear mecanismos muy distintos, estos trabajos coinciden en que una decisión posterior al fallo requiere información adicional a la mera disponibilidad topológica de una ruta. La capacidad residual, la utilización, la congestión y la confiabilidad aparecen como variables relevantes para determinar qué encaminamiento resulta conveniente. Por ello, la reoptimización post-fallo, el balanceo de carga y la selección de rutas conscientes del estado operativo de la red ya han sido abordados desde diferentes perspectivas.

El límite común de esta familia se encuentra en que su atención se concentra principalmente en qué distribución de tráfico conviene adoptar después del fallo. Alcanzar dicha distribución implica, sin embargo, modificar reglas y estados previamente instalados en los dispositivos, lo que introduce preguntas diferentes: cuántos cambios son necesarios, en qué orden deben realizarse y qué comportamiento presenta la red mientras la nueva configuración todavía no ha sido completada.

# Optimización de la reconfiguración y planificación de transiciones

La transformación entre configuraciones constituye una tercera línea de investigación. En este ámbito, diversos autores reconocen que modificar el estado instalado posee un costo propio y que actualizar con demasiada frecuencia puede afectar la escalabilidad o generar overhead innecesario. Majidi et al. (2023), mediante MiFi, limitan tanto el alcance como la frecuencia de las reconfiguraciones bajo presupuestos de actualización, evitando ejecutar continuamente una optimización global cuando los cambios esperados no justifican el costo de aplicarla.

Kikuchi et al. (2025), introducen un compromiso semejante entre beneficio y costo. Su método utiliza soluciones intermedias del proceso de optimización y aplica una nueva asignación únicamente cuando la reducción esperada de congestión compensa el overhead requerido para modificar los flujos; de lo contrario, mantiene la configuración existente. Astaneh et al. (2022), trasladan esta lógica al contexto de recuperación al equilibrar reducción del riesgo de las rutas y costo operacional, representado mediante las operaciones necesarias para rerutear los flujos. Estas propuestas muestran que una configuración con mejores propiedades finales no necesariamente resulta conveniente si alcanzarla exige un número elevado de modificaciones.

Una relación más estrecha entre la elección de la configuración y su despliegue aparece en FCNR. Song et al. (2021), parten de que distintas configuraciones objetivo pueden requerir tiempos de instalación diferentes. Para ello, FCNR incorpora un mecanismo de selección consciente del tiempo de despliegue y, después de elegir la configuración, calcula una programación consistente de las actualizaciones necesarias para alcanzarla. Este antecedente resulta especialmente relevante porque demuestra que la selección de una configuración final puede depender de propiedades asociadas con su despliegue y no solamente del desempeño que presentará una vez instalada.

Junto con el costo de las modificaciones, otra corriente se concentra en la seguridad de los estados intermedios. P. Li et al. (2023), construyen dependencias entre actualizaciones y consideran simultáneamente tráfico y capacidad para evitar blackholes, bucles y congestión transitoria durante el proceso de cambio. Henzinger et al. (2022), estudian formalmente el compromiso entre los recursos temporales disponibles y la velocidad de ejecución de una actualización consistente, mostrando que una pequeña capacidad adicional puede permitir transiciones más rápidas.

Desde otra perspectiva, Schneider et al. (2021), reciben en Snowcap una configuración inicial y una configuración final previamente establecida y sintetizan una secuencia que busca preservar determinadas especificaciones durante cada estado intermedio. En este caso, el problema no consiste en escoger cuál debe ser el destino, sino en determinar cómo llegar de manera segura a un destino ya conocido, lo que delimita claramente la diferencia entre selección de configuración y planificación de transición.

Las propuestas más recientes amplían el problema mediante criterios multiobjetivo y mecanismos autónomos. Dai et al. (2024), representan en MONR la reconfiguración desde una configuración original hacia una configuración objetivo como un proceso de decisión en el que se consideran simultáneamente la consistencia de los estados intermedios, los desplazamientos de tráfico y la cantidad de comandos necesarios. No obstante, el estado objetivo constituye una entrada del problema y no una alternativa seleccionada por el propio mecanismo.

Wan et al. (2025), mediante NetKeeper, amplían el alcance hacia actualizaciones autónomas capaces de responder a patrones de tráfico, anomalías y eventos físicos de la red. Aun así, su formulación no parte específicamente de un estado temporal generado por Fast Failover cuya protección instalada deba condicionar la selección de un destino y su correspondiente transición.

En consecuencia, el costo de reconfiguración, el tiempo de despliegue, el número de operaciones, las dependencias entre actualizaciones y el comportamiento de los estados intermedios ya forman parte de diferentes propuestas. La discusión, por tanto, no se reduce a incorporar una transición dentro de la decisión, sino a determinar qué características del estado desde el cual comienza la reconfiguración modifican las transiciones disponibles, su costo y su factibilidad.

# Estado de protección, recursos y brecha de investigación

La cuarta línea reúne trabajos que incorporan explícitamente los recursos asociados con los mecanismos de protección. Zhu et al. (2023), parten de que proteger indiscriminadamente todos los enlaces puede incrementar el consumo de TCAM y ancho de banda de respaldo. FFRLI utiliza la importancia de los enlaces para decidir dónde resulta conveniente preparar protección, intentando mantener una recuperación rápida sin reservar recursos innecesariamente.

Alhiyari et al. (2025), abordan una preocupación relacionada desde la cantidad de estado instalado en los switches. Su modelo combina Fast Failover, caminos de respaldo y agregación de reglas para reducir las entradas requeridas en las tablas y, por tanto, la presión sobre la TCAM. Ambos trabajos evidencian que la protección no constituye únicamente una ruta alternativa lógica, sino que requiere estado previamente instalado y recursos concretos en los dispositivos.

Una orientación distinta se concentra en qué protección debe prepararse antes del fallo. J. Li et al. (2022), consideran simultáneamente la longitud de los caminos de protección y la utilización máxima de enlace para seleccionar alternativas de respaldo en redes SDN híbridas. J. Li et al. (2024), extienden posteriormente esta problemática mediante una selección conjunta de candidatos SDN y caminos de protección, equilibrando despliegue, longitud de ruta y utilización. De este modo, la literatura ya relaciona el diseño de la protección con el desempeño que podría presentar la red cuando dicha protección sea utilizada.

La integración entre protección, carga y recursos alcanza un nivel más cercano al problema de esta investigación en K-Backup. Wang et al. (2024), precalculan múltiples caminos de respaldo buscando reducir la utilización máxima de los enlaces después de la recuperación y utilizan grupos Fast-Failover y SELECT en cascada para agregar reglas y disminuir el consumo de TCAM. Además, el mecanismo ajusta la frecuencia de actualización de los backups según la estabilidad de la carga, integrando así desempeño post-recovery, recursos de forwarding y overhead del controlador.

K-Backup constituye, por ello, un antecedente particularmente cercano. No obstante, las variables de protección y recursos son utilizadas principalmente para preparar, organizar y mantener los backups que deberán actuar ante los fallos, así como para mejorar el comportamiento posterior a su activación. Su formulación no utiliza explícitamente las diferencias que puedan permanecer en la protección instalada después de Fast Failover como condición inicial para comparar varias transiciones hacia configuraciones finales alternativas.

Los trabajos de Ahmed y Al Mtawa. (2026), también se aproximan a esta problemática desde Fast Reroute en redes SDN homogéneas e hibridas PSA-FRR utiliza información sobre el estado de los puertos y reglas de respaldo, mientras PSAR-FRR emplea una DNN para apoyar la selección del puerto alternativo. Aunque este enfoque mantiene el interés sobre el estado de protección y la respuesta posterior al fallo, su objetivo principal continúa siendo acelerar y mejorar el mecanismo de rerouting.

Huang et al. (2025), por su parte, utilizan características como retardo, ocupación de ancho de banda y pérdida de paquetes para adaptar los pesos de los enlaces y construir rutas de respaldo mediante BPDM-GCN. Su propuesta refuerza la tendencia hacia mecanismos de protección conscientes del estado dinámico de la red, aunque permanece centrada en el diseño de los backups y no en el costo o la seguridad de modificar posteriormente el estado instalado.

La comparación de las cuatro líneas permite observar que la literatura aborda, tanto de forma individual como mediante distintas combinaciones, la recuperación rápida, la reoptimización del tráfico, el costo de reconfiguración, la planificación de transiciones, la protección y el consumo de recursos. Los trabajos más cercanos incluso integran varias de estas dimensiones, por lo que ninguna de ellas, considerada aisladamente, constituye la brecha de la presente investigación.

No obstante, en los trabajos revisados no se ha identificado un enfoque que incorpore explícitamente la protección que permanece instalada después de la actuación de Fast Failover, junto con los recursos ocupados y disponibles, como parte del estado desde el cual se evalúan múltiples configuraciones objetivo y las transiciones necesarias para alcanzarlas.

En particular, no se ha identificado que diferencias en la protección instalada entre estados post-fallo con condiciones de reenvío semejantes sean utilizadas para determinar variaciones en el costo o la factibilidad de las transiciones y que, como consecuencia, estas diferencias puedan condicionar la configuración objetivo seleccionada. Esta intersección delimita la brecha específica abordada en la presente investigación.

# MARCO TEÓRICO

# Redes definidas por software y modelo de encaminamiento

Las redes definidas por software (Software-Defined Networking, SDN) separan las funciones encargadas de tomar decisiones de encaminamiento de aquellas responsables de reenviar los paquetes. El plano de control concentra la lógica utilizada para determinar políticas y rutas, mientras que el plano de datos ejecuta estas decisiones mediante reglas instaladas en los dispositivos de red. Esta separación permite que un controlador gestione de manera programable el comportamiento de los switches y adapte las rutas cuando cambian las condiciones de la red. Miura et al. (2022), emplean esta arquitectura para gestionar configuraciones de encaminamiento desde el plano de control y ejecutar posteriormente las acciones correspondientes en dispositivos programables.

El comportamiento efectivo del plano de datos depende de las reglas que permanecen instaladas en los switches. Estas reglas relacionan determinadas características de los paquetes con acciones como reenviar por un puerto, modificar información de cabecera o utilizar estructuras adicionales de forwarding. Protocolos como OpenFlow permiten al controlador administrar este estado e incorporar mecanismos como grupos de acciones y alternativas de respaldo. Nurwarsito & Prasetyo (2023), por ejemplo, combinan Fast Failover con identificación mediante VLAN para reducir el estado necesario al representar rutas alternativas.

El estado instalado en los dispositivos también se encuentra condicionado por sus recursos disponibles. Las reglas de forwarding pueden consumir memoria especializada, como la Ternary Content-Addressable Memory (TCAM), por lo que mantener numerosas rutas o mecanismos de respaldo puede incrementar el uso de recursos del switch. Alhiyari et al. (2025), elacionan directamente la recuperación mediante Fast Failover con el número de entradas necesarias y utilizan agregación de reglas para reducir dicho consumo. Por esta razón, las decisiones de encaminamiento en SDN no dependen únicamente de la ruta que transporta el tráfico, sino también del estado y los recursos necesarios para mantenerla, aspecto que adquiere especial importancia al estudiar los mecanismos de recuperación ante fallos.

# Resiliencia y recuperación rápida ante fallos

La resiliencia de una red se relaciona con su capacidad para mantener o recuperar la comunicación cuando alguno de sus componentes deja de estar disponible. Ante un fallo de enlace, la recuperación puede realizarse de manera reactiva, esperando que el controlador detecte el evento, calcule una nueva ruta e instale las reglas correspondientes, o mediante mecanismos proactivos, donde las alternativas de respaldo se preparan antes del fallo. Esta segunda estrategia reduce la dependencia inmediata del plano de control y permite que los propios dispositivos reaccionen localmente. Franco et al. (2024), muestran que trasladar la decisión de recuperación al plano de datos puede reducir considerablemente el tiempo transcurrido entre la detección del fallo y el restablecimiento del tráfico.

Dentro de estos mecanismos se encuentran Fast Reroute (FRR) y Fast Failover (FF), cuyo principio consiste en disponer de alternativas que puedan activarse inmediatamente cuando la ruta principal deja de estar disponible. Esta reacción permite preservar la conectividad sin esperar una reconfiguración completa de la red; sin embargo, la ruta activada constituye principalmente una respuesta de emergencia Shukla y Foerster (2021), muestran que el rerouting rápido puede mantener desvíos o recorridos innecesarios durante el periodo posterior al fallo, mientras Subramanian et al. (2021), evidencian que incluso la recuperación local puede requerir considerar restricciones adicionales, como el cumplimiento de políticas de encaminamiento.

Por ello, la recuperación inmediata y la reoptimización posterior deben entenderse como procesos relacionados, pero diferentes. Fast Failover busca reducir la interrupción y restablecer rápidamente el tráfico; una etapa posterior puede analizar si las rutas activadas continúan siendo adecuadas respecto a carga, capacidad u otros criterios de operación.

# Estado post-Fast-Failover y protección instalada

Cuando Fast Failover actúa, el cambio de ruta no implica necesariamente la eliminación de las reglas y mecanismos de protección existentes. El tráfico comienza a circular por una alternativa disponible, mientras en los switches permanecen estructuras previamente configuradas para controlar el forwarding y responder ante diferentes condiciones. Por esta razón, conocer únicamente la ruta que transporta paquetes después del fallo no describe completamente el estado de la red: también resulta relevante conocer qué protección continúa instalada y qué alternativas permanecen disponibles.

En OpenFlow, los mecanismos de Fast Failover pueden utilizar grupos que contienen diferentes alternativas de forwarding y determinan cuál debe emplearse según la disponibilidad del recurso monitorizado. Estas estructuras pueden coexistir con otras reglas y grupos instalados en el dispositivo. Wang et al. (2024), por ejemplo, combinan grupos Fast-Failover y SELECT en cascada para representar múltiples respaldos y distribuir tráfico, mostrando que la protección instalada puede incluir más información que una única ruta alternativa.

La permanencia de estas estructuras también supone consumo de recursos. Zhu et al. (2023), relacionan la preparación de protección con el uso de TCAM y ancho de banda de respaldo, mientras Alhiyari et al. (2025), muestran que la cantidad de reglas necesarias para mantener rutas alternativas puede afectar directamente la memoria disponible en los switches. Así, después de Fast Failover deben distinguirse conceptualmente las rutas que están transportando tráfico, la protección que permanece instalada y los recursos que dicha protección continúa ocupando, conceptos que posteriormente serán formalizados dentro de la propuesta.

# Ingeniería de tráfico y reoptimización del encaminamiento

La ingeniería de tráfico busca distribuir las demandas sobre la infraestructura disponible procurando evitar concentraciones excesivas de carga y utilizar eficientemente la capacidad de los enlaces. Después de un fallo, parte del tráfico puede desplazarse hacia rutas de respaldo y modificar considerablemente esta distribución. Z. Li et al. (2022), muestran mediante P4Resilience que una recuperación local puede ser seguida por una etapa de ingeniería de tráfico destinada a redistribuir los flujos cuando la solución inmediata genera congestión residual.

Si Le representa la carga transportada por un enlace e y Ce su capacidad, su utilización puede expresarse como:

Ue = Le / Ce

A partir de las utilizaciones individuales puede obtenerse la Maximum Link Utilization (MLU):

MLU = maxe∈E Ue

Esta medida identifica el enlace con mayor nivel de utilización y permite observar si una determinada distribución concentra excesivamente el tráfico. La MLU aparece como criterio de evaluación en distintos trabajos de routing y recuperación, incluidos P4Resilience y K-Backup.

La reoptimización consiste entonces en buscar una distribución posterior que utilice de manera más conveniente los recursos que permanecen disponibles. No obstante, elegir una ruta únicamente por su desempeño final puede ser insuficiente, ya que alcanzarla requiere modificar el estado actualmente instalado. Esta diferencia introduce los conceptos de configuración objetivo y transición.

# Configuración objetivo, transición y costo de reconfiguración

Una configuración objetivo o Target representa el estado que se desea alcanzar después de modificar el encaminamiento actual. Puede especificar nuevas rutas o reglas destinadas a mejorar una condición determinada de la red. Sin embargo, el Target no aparece instantáneamente en todos los dispositivos: debe alcanzarse mediante una transición, entendida como una secuencia ordenada de modificaciones realizadas sobre la configuración existente. Song et al. (2021), muestran en FCNR que configuraciones objetivo diferentes pueden requerir distintos tiempos de despliegue, por lo que las características necesarias para alcanzarlas pueden influir en su conveniencia.

Estas modificaciones pueden representarse mediante operaciones de adición (ADD), modificación (MOD) o eliminación (DEL) de reglas y estructuras de forwarding. El costo de una transición puede depender de la cantidad y tipo de operaciones requeridas. Si una transición π contiene las operaciones o1, o2, … , on una representación sencilla de su costo es:

n

C(π) = ∑ c(o1)
    i = 1

donde c(o1) representa el costo asociado a cada operación. Cuando todas tienen el mismo peso, el costo puede aproximarse mediante el número total de modificaciones. Astaneh et al. (2022), emplean precisamente el número de operaciones de flujo como parte del costo operacional de una recuperación, evidenciando que mejorar una ruta puede requerir un esfuerzo adicional de reconfiguración.

En consecuencia, el desempeño del estado final y el costo necesario para alcanzarlo representan dimensiones diferentes. Kikuchi et al. (2025), muestran que una modificación puede incluso descartarse cuando la mejora obtenida no justifica el overhead de reconfiguración. Esta relación resulta fundamental porque la transformación hacia un Target atraviesa estados intermedios que también pueden afectar el funcionamiento de la red.

# Actualizaciones consistentes y estados transitorios

Una reconfiguración distribuida no modifica todos los switches exactamente al mismo tiempo. Mientras las nuevas reglas se instalan progresivamente, pueden coexistir partes de la configuración anterior y de la nueva, generando estados transitorios. Si el orden de las modificaciones no se controla, estos estados pueden producir bucles de forwarding, blackholes, violaciones de políticas o sobrecarga temporal de determinados enlaces. P. Li et al. (2023), utilizan grafos de dependencia para ordenar actualizaciones considerando forwarding, políticas y capacidad durante la transición.

Una transición puede representarse conceptualmente como una sucesión:

S0 → S1 → S2 → … Sk

donde S0 corresponde al estado inicial, Sk a la configuración objetivo y los estados S1,…, Sk-1 aparecen durante la aplicación de las operaciones. La consistencia requiere que dichos estados respeten determinadas restricciones mientras avanza la actualización. Schneider et al. (2021), mediante Snowcap, verifican estas condiciones paso a paso y descartan órdenes que produzcan estados incompatibles con las especificaciones definidas.

La seguridad de una transición también depende de los recursos disponibles durante su ejecución. Henzinger et al. (2022), muestran que permitir temporalmente una pequeña capacidad adicional puede reducir la duración de una actualización manteniendo propiedades como ausencia de loops y control de congestión. Por tanto, evaluar una reconfiguración requiere observar no solo sus estados inicial y final, sino también las condiciones presentes mientras se produce el cambio.

# Criterios de evaluación de la reconfiguración

La evaluación de una reconfiguración debe considerar tanto el desempeño alcanzado al finalizar como el comportamiento observado durante su ejecución. Una métrica útil para el estado final es la Final MLU, que representa la utilización máxima de enlace una vez completada la transición. En cambio, la Peak MLU corresponde al mayor valor alcanzado en cualquiera de los estados atravesados:

FinalMLU = MLU(Sk)

PeakMLU = max0≤i≤k MLU(Si)

Esta diferencia permite distinguir una configuración que termina bien balanceada de otra que, aun alcanzando el mismo resultado, atraviesa temporalmente condiciones de mayor congestión. El uso de MLU como indicador de balance y desempeño post-recovery aparece en trabajos como P4Resilience y K-Backup.

Otra dimensión corresponde al costo de reconfiguración, que puede expresarse mediante número de operaciones, rondas, mensajes o tiempo requerido para completar el cambio. Song et al. (2021), consideran el tiempo de despliegue y las actualizaciones de reglas como parte del proceso de selección y ejecución de una nueva configuración, mientras P. Li et al. (2023), evalúan también tiempo de actualización, pérdida de paquetes y utilización durante la transición

Finalmente, una transición debe ser factible, es decir, cumplir las restricciones requeridas durante todo el proceso, como conectividad, capacidad disponible, validez del forwarding y disponibilidad de recursos para aplicar las modificaciones. Métricas adicionales como throughput, pérdida de paquetes, retardo o tiempo total de reconfiguración pueden complementar el análisis experimental cuando el escenario lo requiera. De esta manera, la evaluación no queda limitada al rendimiento de la configuración final, sino que incorpora también el costo y las condiciones bajo las cuales dicha configuración puede alcanzarse.

# METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, aplicado y experimental, orientado al desarrollo de un algoritmo de reoptimización post-fallo para redes definidas por software. La propuesta parte del estado temporal generado después de la actuación de Fast Failover y considera la información de reenvío, la protección que permanece instalada y los recursos disponibles para evaluar conjuntamente diferentes configuraciones objetivo y las transiciones necesarias para alcanzarlas. La finalidad es seleccionar una reconfiguración factible que considere tanto el comportamiento de la red durante el proceso de cambio como el desempeño obtenido una vez alcanzada la configuración final.

El desarrollo metodológico comprende la construcción de un escenario SDN controlado, la implementación y validación de Fast Failover, el modelado del estado posterior al fallo y la generación de configuraciones objetivo y transiciones candidatas. Sobre estas alternativas se aplica un mecanismo de evaluación conjunta que considera restricciones de conectividad, capacidad, protección y recursos, así como métricas asociadas con la utilización de los enlaces y el costo de reconfiguración. Posteriormente, el algoritmo se integra en el entorno emulado para su validación mediante escenarios controlados de tráfico y fallos, y su comportamiento se compara con enfoques de referencia bajo las mismas condiciones experimentales.

Figura 4.1

Pipeline de metodología propuesta

La metodología se organiza en ocho etapas secuenciales: diseño y despliegue del escenario SDN, implementación de Fast Failover, modelado del estado post-fallo, generación de configuraciones objetivo, generación de transiciones candidatas, evaluación conjunta y selección, integración y validación experimental, y comparación y análisis de resultados. Esta secuencia permite avanzar desde la construcción del escenario base hasta la evaluación de la propuesta, manteniendo trazabilidad entre el estado producido por la recuperación inmediata y la posterior selección de la reconfiguración.

Etapa 01. Diseño y despliegue del escenario SDN

En esta etapa se establece el escenario de red que servirá como base para implementar y evaluar la propuesta. Se define una topología SDN controlada que permita representar diferentes flujos de tráfico, disponer de caminos alternativos y provocar fallos de manera reproducible. El entorno se despliega mediante Mininet, utilizando switches virtuales y enlaces con capacidades previamente establecidas, de modo que posteriormente puedan implementarse mecanismos de Fast Failover y analizarse los cambios producidos en la red.

- Definición de la topología base de la red SDN: se establece la estructura lógica del escenario, determinando la cantidad y disposición de los dispositivos que conformarán la red. La topología debe disponer de caminos alternativos entre los puntos de comunicación para posibilitar posteriormente la recuperación ante fallos y la generación de diferentes alternativas de encaminamiento.

- Configuración de nodos, enlaces y capacidades del escenario: se implementan los hosts, switches y conexiones definidas en la topología, asignando a los enlaces las capacidades necesarias para representar diferentes condiciones de utilización.

- Verificación del funcionamiento inicial de la red: se comprueba la conectividad entre los dispositivos y el correcto funcionamiento de los enlaces antes de introducir mecanismos de protección o provocar fallos.

El resultado de esta etapa es un escenario SDN operativo, controlado y reproducible, con una topología y capacidades definidas, que constituye la base para la implementación de Fast Failover en la siguiente etapa.

Etapa 02. Implementación de Fast Failover

En esta etapa se incorpora el mecanismo de Fast Failover encargado de proporcionar una respuesta inmediata ante la indisponibilidad de un enlace. Para ello se establecen previamente rutas principales y alternativas de respaldo y se configuran en los switches reglas y grupos necesarios para que el plano de datos pueda modificar localmente el encaminamiento cuando detecte una falla. Este comportamiento permite reducir la dependencia de una intervención inmediata del controlador, debido a que la alternativa ya se encuentra instalada antes de producirse una caída. Los mecanismos de recuperación local basados en protección preconfiguradas han sido utilizados precisamente para disminuir el tiempo de interrupción ante fallos de enlace.(Franco et al., 2024; Nurwarsito y Prasetyo, 2023)

- Definición de las rutas principales y rutas de respaldo: se determinan los caminos utilizados por los flujos durante la operación normal y las alternativas que deberán asumir el tráfico cuando alguno de los enlaces protegidos deje de estar disponible. Las rutas de respaldo se establecen evitando el recurso cuya falla se desea tolerar.

- Instalación de grupos y reglas de Fast Failover en los switches: se configuran las reglas de forwarding y los grupos Fast Failover necesarios para asociar las rutas principales con sus alternativas de respaldo. De esta manera, el dispositivo puede seleccionar localmente una salida disponible cuando el enlace utilizado deja de encontrarse operativo.

- Comprobación del cambio automático de ruta ante un fallo: se provoca de manera controlada la indisponibilidad de un enlace y se verifica que el tráfico sea transferido hacia la ruta de respaldo configurada. Asimismo, se comprueba que la comunicación extremo a extremo permanezca operativa después de la conmutación.

El resultado de esta etapa es un escenario SDN con Fast Failover implementado y validado, capaz de producir de forma reproducible el estado temporal de recuperación que será caracterizado en la siguiente etapa.

Etapa 03. Modelado del estado post-fallo

En esta etapa se caracteriza el estado de la red inmediatamente después de la actuación de Fast Failover. El objetivo es representar no solo las rutas que continúan transportando tráfico, sino también la protección que permanece instalada en los switches y los recursos que continúan ocupados o disponibles para ejecutar una nueva configuración. Esta distinción resulta relevante debido a que los mecanismos de protección pueden mantener múltiples rutas, grupos y reglas de respaldo aun después de activarse una alternativa; además, dichas estructuras consumen recursos del dispositivo y condicionan las modificaciones posteriores. Wang et al. (2024), por ejemplo, relacionan explícitamente la protección multi-backup con grupos Fast Faillover, reglas de forwarding, utilización post-recovery y consumo de TCAM.

- Identificación de las rutas que permanecen activas después del fallo: se determinan los caminos utilizados efectivamente por los flujos una vez activado Fast Failover. Esta información permite establecer qué enlaces y reglas participan en el forwarding posterior al fallo.

- Registro de la protección instalada y de los recursos disponibles: se identifican las reglas, grupos Fast Failover, buckets, referencias y alternativas de respaldo que permanecen configuradas después del fallo. Paralelamente, se registran los recursos ocupados y disponibles que pueden condicionar nuevas operaciones de reconfiguración. La relación entre protección y consumo de recursos ha sido observada en mecanismos que consideran explícitamente TCAM, reglas de respaldo y estructuras de protección instaladas (Alhiyari et al., 2025; Zhu et al., 2023).

- Construcción del estado post-Fast-Failover que inicia la reoptimización: la información obtenida se integra en una representación estructurada del estado posterior al fallo. Para esta investigación se define:

S+FF = (FS, PS, RS)

donde FS representa el estado de reenvío (Forwarding State), PS el estado de protección instalada (Protection State) y RS el estado de recursos (Resource State). Esta representación constituye el punto de partida para generar configuraciones objetivo y evaluar posteriormente las transiciones necesarias para alcanzarlas.

El resultado de esta etapa es un estado post-Fast-Failover formalmente caracterizado, que permite distinguir entre el tráfico actualmente reenviado, la protección que permanece instalada y los recursos disponibles. Sobre esta representación se generarán, en la siguiente etapa, las diferentes configuraciones objetivo candidatas.

Etapa 04. Generación de configuraciones objetivo

A partir del estado post Fast Failover construido en la etapa anterior, se generan diferentes configuraciones finales que representan posibles formas de reorganizar los flujos sobre los recursos que permaneces operativos. La intención no es determinar inmediatamente una única solución, sino conservar varias alternativas que posteriormente puedan evaluarse junto con el proceso necesario para alcanzarlas. La generación considera la topología disponible después del fallo, las demandas activas y las capacidades de los enlaces. La utilización de múltiples caminos y la adaptación del encaminamiento según las condiciones de trafico constituyes mecanismos empleados para evitar que la recuperación concentre innecesariamente la carga sobre determinadas rutas (Kengne Tchendji et al., 2023).

- Generación de diferentes configuraciones posibles para reorganizar el tráfico: se identifican caminos disponibles para los flujos afectados y se construyen distintas combinaciones de encaminamiento que puedan sustituir el estado temporal producido por Fast Failover. Cada combinación constituye una configuración objetivo candidata Ti, permitiendo que un mismo estado post-fallo disponga de más de una alternativa final. Yang et al. (2021), muestran que la selección de caminos puede formularse considerando simultáneamente restricciones de capacidad y características de confiabilidad, lo que evidencia la necesidad de evaluar diferentes asignaciones antes de establecer un encaminamiento final.

- Comprobación de conectividad y capacidad para cada alternativa: cada configuración generada se verifica para asegurar que los flujos mantengan comunicación entre sus extremos, que no utilicen enlaces afectados por el fallo y que la carga asignada no supere la capacidad disponible. Tomassilli et al. (2021), consideran precisamente la relación entre routing, capacidad y recursos de ancho de banda dentro del diseño de esquemas de recuperación, mostrando que una ruta disponible topológicamente no necesariamente constituye una alternativa válida si los recursos necesarios resultan insuficientes.

- Identificación de las configuraciones objetivo que resulten factibles: las alternativas que incumplan alguna de las restricciones establecidas son descartadas y únicamente las configuraciones válidas continúan hacia la generación de transiciones. El resultado puede representarse mediante un conjunto de objetivos factibles:

TF = (T1, T2,…,Tn)

donde cada Ti representa una distribución final de los flujos que mantiene conectividad y respeta las condiciones de capacidad del escenario. En esta etapa todavía no se selecciona el mejor Target; conservar varias alternativas es necesario porque su conveniencia dependerá también de las operaciones y estados intermedios requeridos para alcanzarlas.

El resultado de esta etapa es un conjunto de configuraciones objetivo factibles, generado a partir de las condiciones posteriores al fallo. En la siguiente etapa se determinarán los cambios necesarios para transformar el estado post-Fast-Failover en cada una de estas configuraciones, incorporando así la transición como parte del proceso de decisión.

Etapa 05. Generación de transiciones candidatas

Una vez obtenidas las configuraciones objetivo factibles, se determina cómo transformar el estado post-Fast-Failover en cada una de ellas. Esta transformación se representa mediante una transición, formada por una secuencia ordenada de operaciones sobre las reglas, grupos y referencias instaladas en los switches. La necesidad de planificar estos cambios surge porque una reconfiguración puede requerir modificar varios dispositivos y porque el orden de las operaciones influye en los estados intermedios atravesados por la red. Xia et al. (2026) muestran que las actualizaciones simultáneas de múltiples flujos pueden generar dependencias entre reglas y requieren una planificación explícita de la secuencia de cambios.

- Determinación de los cambios necesarios para alcanzar cada configuración objetivo: se compara el estado post-Fast-Failover con cada Target factible para identificar las diferencias entre ambas configuraciones. A partir de esta comparación se determinan las operaciones necesarias, que pueden incluir la adición, modificación o eliminación de reglas de forwarding, grupos, buckets y referencias asociadas. Para una configuración Ti, la transición puede representarse como:

Πi = (o1, o2,…,om)

donde cada oj corresponde a una operación requerida para transformar progresivamente el estado inicial en la configuración objetivo. La reducción del alcance de las modificaciones también puede disminuir el overhead de reconfiguración, principio utilizado por Nandha Kumar et al. (2023), al limitar los cambios a los flujos y regiones directamente afectado.

- Verificación de las restricciones de protección y recursos durante el cambio: las operaciones identificadas se revisan considerando el estado de protección y los recursos registrados en la Etapa 03. Una modificación no debe eliminar prematuramente estructuras todavía necesarias, generar referencias inválidas ni requerir recursos que no se encuentren disponibles durante la transición. Asimismo, debe conservarse el forwarding necesario mientras la configuración objetivo todavía no ha sido completada. Zhou et al. (2021) muestran que la ejecución de actualizaciones puede incorporar verificaciones locales para posponer o rechazar modificaciones que producirían inconsistencias durante el proceso.

- Construcción de secuencias de reconfiguración candidatas: las operaciones que superan las comprobaciones anteriores se organizan en secuencias que permitan alcanzar cada configuración objetivo. Cuando existan distintas formas de ordenar los mismos cambios, podrán conservarse varias transiciones candidatas para un mismo Target, siempre que respeten las restricciones establecidas. De esta manera, el conjunto generado puede expresarse como:

Π(Ti) = (πi1, πi2,…, πik)

donde Π(Ti) contiene las transiciones factibles asociadas con la configuración objetivo Ti.

El resultado de esta etapa es un conjunto de pares Target–Transition candidatos, donde cada configuración final se encuentra asociada con una o más formas factibles de alcanzarla desde el estado post-Fast-Failover. Estos pares constituyen la entrada de la siguiente etapa, en la que serán evaluados conjuntamente según su factibilidad, comportamiento transitorio, desempeño final y costo de reconfiguración.

Etapa 06. Evaluación conjunta y selección

En esta etapa se realiza la evaluación conjunta de las configuraciones objetivo y las transiciones generadas previamente. A diferencia de una selección basada únicamente en el desempeño esperado de la configuración final, la propuesta considera también las condiciones necesarias para alcanzarla desde el estado post-Fast-Failover. De esta manera, una alternativa con buen desempeño final puede dejar de ser conveniente si su transición atraviesa estados intermedios con elevada utilización, incumple alguna restricción o requiere un número mayor de modificaciones. La importancia de considerar el proceso de reconfiguración además del estado final ha sido abordada en trabajos que incorporan el costo de despliegue, la consistencia y el comportamiento de las secuencias de actualización dentro de la decisión de reconfiguración (Dai et al., 2024; Song et al., 2021).

- Evaluación conjunta de cada configuración objetivo y su transición: cada configuración Ti se analiza junto con las transiciones candidatas πij que permiten alcanzarla desde el estado post-Fast-Failover. De esta manera, la unidad de evaluación deja de ser únicamente el Target y pasa a estar constituida por el par::

(Ti, πij)

Para cada par se reconstruyen los estados generados por la ejecución ordenada de las operaciones de la transición:

S0 → S1 → … Sk = Ti

Donde S0 corresponde al estado post-Fast-Failover y Sk a la configuración objetivo. Cada estado intermedio se comprueba respecto a las restricciones establecidas de conectividad, capacidad y protección, referencias validas y disponibilidad de recursos. Los pares que incumplan alguna restricción obligatoria son descartados antes de realizar la selección final.

- Análisis del comportamiento durante el cambio, el desempeño final y el costo de reconfiguración: para los pares que resulten factibles se evalúan tres criterios principales. El primero corresponde al mayor nivel de utilización alcanzado durante la transición, expresado mediante Peak MLU:

PeakMLU(Ti,πij) = max0≤r≤k MLU(Sr)

El segundo criterio corresponde al desempeño alcanzado después de completar la reconfiguración, representado mediante Final MLU:

FinalMLU(Ti) = MLU(Sk)

Finalmente, se considera el costo de reconfiguración mediante la cantidad de operaciones requeridas por la transición:

C(πij) = | πij |

donde se consideran las operaciones necesarias para añadir, modificar o eliminar los elementos de configuración correspondientes. Esta evaluación permite diferenciar alternativas que conducen a resultados finales similares, pero requieren diferentes niveles de utilización transitoria o cantidades de modificaciones.

- Selección de la reconfiguración factible con mejor evaluación conjunta: los pares que superan las restricciones anteriores se comparan mediante un criterio lexicográfico. En primer lugar se prioriza la alternativa con menor Peak MLU, con el propósito de limitar la mayor utilización experimentada durante la transición. Cuando dos o más alternativas presentan el mismo valor, se utiliza como segundo criterio el Final MLU y, si el empate persiste, se prioriza la transición que requiera un menor número de operaciones. La selección puede expresarse como:

(T*, π*) = arg min(T,π)€PFlex (PeakMLU(T,π), FinalMLU(T), C(π))

donde PF representa el conjunto de pares Targer Transition que satisfacen las restriccions de factibilidad.

El resultado de esta etapa es el par (T*,π*), compuesto por la configuración objetivo seleccionada y la secuencia de operaciones que permite alcanzarla desde el estado post-Fast-Failover. Este resultado constituye la salida principal del algoritmo propuesto y será llevado al escenario SDN en la siguiente etapa para comprobar su ejecución y comportamiento bajo condiciones experimentales controladas.

Etapa 07. Integración y validación experimental

Una vez seleccionado el par (T*,π*), el algoritmo se integra con el escenario SDN desarrollado en las etapas iniciales para comprobar que las decisiones obtenidas puedan trasladarse al funcionamiento de la red. Esta etapa permite contrastar el comportamiento previsto por el modelo con la ejecución de la reconfiguración en el entorno emulado, verificando tanto la aplicación de la configuración objetivo como la secuencia de operaciones seleccionada. La validación se realiza mediante condiciones controladas que permiten reproducir fallos y variaciones de tráfico, manteniendo identificable el estado inicial, el estado producido por Fast Failover y la posterior actuación del algoritmo.

- Integración del algoritmo propuesto en el escenario SDN: se conectan los componentes encargados de obtener el estado post-Fast-Failover, generar y evaluar las alternativas y ejecutar la reconfiguración seleccionada. La integración permite que la salida del algoritmo, representada por el par (T*, π*), sea traducida en las operaciones necesarias sobre los dispositivos de la red. Durante este proceso se comprueba que las modificaciones calculadas puedan ejecutarse respetando las reglas, grupos, referencias y recursos considerados durante el modelado.

- Ejecución de escenarios controlados de fallos y tráfico: se realizan ejecuciones en las que se introducen fallos de enlace y diferentes condiciones de tráfico de manera controlada. En cada caso, Fast Failover actúa inicialmente para mantener la conectividad y posteriormente se aplica el proceso de reoptimización propuesto. Esta secuencia permite observar el comportamiento completo desde la recuperación inmediata hasta la configuración final seleccionada. Los valores específicos de tráfico, enlaces afectados, combinaciones de escenarios y número de repeticiones se detallarán posteriormente en la sección de Experimentación.

- Registro de métricas de desempeño y factibilidad de las reconfiguraciones: durante cada ejecución se registran los valores necesarios para verificar que la reconfiguración pueda completarse y analizar su comportamiento. Entre las métricas principales se consideran Peak MLU, Final MLU y el número de operaciones realizadas, junto con la identificación de reconfiguraciones factibles o no factibles. Cuando resulte pertinente para la validación experimental, también podrán registrarse métricas complementarias relacionadas con conectividad, pérdida de paquetes, throughput o tiempo de reconfiguración, sin modificar los criterios principales utilizados por el algoritmo para seleccionar (T*, π*).

El resultado de esta etapa es un conjunto de ejecuciones experimentales registradas, mediante las cuales se comprueba que el algoritmo pueda operar sobre el escenario SDN y que las restricciones y métricas utilizadas durante la selección correspondan con el comportamiento observado durante la reconfiguración. Estos registros constituyen la base para la comparación sistemática con los enfoques de referencia realizada en la siguiente etapa.

Etapa 08. Comparación y análisis de resultados

En esta etapa se compara el comportamiento del algoritmo propuesto con diferentes enfoques de referencia bajo condiciones equivalentes. El propósito es determinar qué efecto produce incorporar progresivamente la reoptimización post-fallo, la consideración de la transición y el estado de protección dentro del proceso de decisión. Para garantizar una comparación consistente, todos los enfoques se someten a los mismos escenarios de tráfico y fallos y se analizan mediante un conjunto común de métricas.

- Ejecución de los enfoques de referencia bajo las mismas condiciones: se ejecutan diferentes alternativas de comparación sobre los mismos escenarios utilizados para evaluar la propuesta. Estas incluyen un escenario que conserva únicamente la recuperación mediante Fast Failover, un enfoque que selecciona la configuración final sin considerar explícitamente la transición y una variante que evalúa Target y transición sin incorporar completamente el estado de protección y recursos. La propuesta completa se ejecuta bajo las mismas condiciones, permitiendo que las diferencias observadas se atribuyan al mecanismo incorporado por cada enfoque y no a cambios en el escenario experimental.

- Comparación de los resultados mediante métricas comunes: los resultados obtenidos se contrastan utilizando los mismos indicadores de desempeño y factibilidad. Se consideran principalmente la proporción de reconfiguraciones factibles, Peak MLU, Final MLU y el número de operaciones requeridas. Cuando las condiciones experimentales lo permitan, también podrán compararse métricas complementarias como pérdida de paquetes, throughput o tiempo de reconfiguración. El uso de métricas comunes permite analizar tanto el comportamiento alcanzado durante la transición como el estado final producido por cada enfoque.

- Interpretación de los hallazgos y determinación del aporte de la propuesta: las diferencias observadas se analizan con el propósito de identificar qué componente del algoritmo explica los cambios obtenidos. La comparación con Fast Failover permite examinar el efecto de realizar una reoptimización posterior; la comparación con una selección basada únicamente en el Target permite estudiar la influencia de considerar la transición; y la comparación con una variante que no incorpora completamente PS y RS permite analizar el efecto de utilizar la protección instalada y los recursos disponibles dentro del proceso de selección. De esta manera, el análisis no se limita a establecer si existen diferencias entre métodos, sino que busca relacionarlas con los elementos específicos introducidos por la propuesta.

El resultado de esta etapa es una comparación estructurada entre la propuesta y los enfoques de referencia, que permite analizar el efecto de la evaluación conjunta Target–Transition y de la incorporación del estado de protección y recursos sobre la factibilidad y el desempeño de la reconfiguración post-fallo.

Experimentación

La presente sección describe la ejecución experimental de la propuesta, desde la construcción del escenario SDN y la implementación de Fast Failover hasta la obtención del estado post-fallo, la generación y evaluación de alternativas de reconfiguración y la comparación de los resultados. Las evidencias presentadas permiten mantener la trazabilidad entre las etapas definidas en la metodología y su implementación en un entorno de red controlado.

Etapa 01. Diseño y despliegue del escenario SDN

En esta etapa se construyó el escenario base utilizado para ejecutar las pruebas de recuperación y reoptimización. Se definieron los dispositivos, enlaces y capacidades de la red, se implementó la topología en Mininet y se verificó su funcionamiento antes de incorporar los mecanismos de protección ante fallos.

- Definición de la topología base de la red SDN: Se definió una topología compuesta por ocho switches, identificados como S1 – S8, y cuatro hosts. Los hosts H1, H2 y H3 representan los puntos de origen del tráfico, mientras que HD funciona como destino común. La estructura fue diseñada con diferentes caminos entre los nodos de origen y destino, permitiendo disponer posteriormente de rutas principales, alternativas de respaldo y configuraciones de encaminamiento distintas después de un fallo.

Los enlaces entre switches establecidos fueron:

S1 – S2, S2 - S6, S2 – S3, S3 – S6

S1 – S4, S4 – S6, S7 – S4, S7 – S5

S5 – S6, S7 – S8, S8 – S6

Asimismo, los hosts se conectaron mediante H1 – S1, H2 – S7, H3 – S3 y HD – S6

Figura 5.1

Topología del escenario SDN utilizado en la experimentación

- Configuración de nodos, enlaces y capacidades del escenario: La topología fue implementada en Mininet utilizando switches virtuales Open vSwitch. Los enlaces de acceso correspondientes a los hosts se configuraron con las siguientes capacidades:

Tabla 5.1

Capacidades configuradas en los enlaces del escenario SDN

| Enlace | Capacidad |
| --- | --- |
| H1 - S1 | 100 Mbps |
| S1 - S2 | 200 Mbps |
| S1 – S4 | 100 Mbps |
| H2 – S7 | 100 Mbps |
| S7 – S4 | 200 Mbps |
| H3 – S3 | 100 Mbps |
| S3 – S4 | 100 Mbps |
| S3 – S8 | 80 Mbps |
| S4 – S5 | 100 Mbps |
| S4 – S8 | 100 Mbps |
| S5 – S2 | 100 Mbps |
| S5 – S6 | 100 Mbps |
| S5 – S8 | 80 Mbps |
| S2 - S6 | 100 Mbps |
| S8 – S6 | 100 Mbps |
| S6 - HD | 200 Mbps |

- Verificación del funcionamiento inicial de la red Una vez desplegado el escenario, se comprobó la conectividad entre los hosts y el funcionamiento de los enlaces definidos en la topología. Esta verificación permitió confirmar que el escenario base se encontraba operativo antes de introducir mecanismos de protección o provocar fallos de manera controlada. La validación inicial consideró la comunicación de extremo a extremo y la correspondencia entre las rutas configuradas y los caminos esperados para cada flujo. De esta manera, cualquier modificación observada en las etapas siguientes puede asociarse a la actuación de Fast Failover y al proceso posterior de reoptimización, y no a errores existentes previamente en la configuración del escenario.

Figura 5.2

Verificación de conectividad inicial del escenario SDN

# RESULTADOS

[Los resultados pueden ir por separado o integrados en la sección de discusión, bajo el título Resultados y Discusión. Se recomienda que, si tiene una sección de Resultados por separado, éstos deben presentarlos con poca o ninguna interpretación o discusión. Colocar los resultados más representativos, organizarlos en una secuencia que resalte las respuestas a los objetivos, hipótesis o preguntas que usted mismo establezca al comienzo del documento.]

# DISCUSIÓN

[En esta sección se interpreta el significado de los resultados obtenidos, tomando como base los hallazgos presentados previamente, pero evitando repetirlos. La discusión debe explicar su relevancia, contrastarlos con investigaciones anteriores, señalar las principales limitaciones del estudio y plantear posibles líneas de investigación futura. Se recomienda organizar esta sección en subsecciones como: Principales resultados, Limitaciones, Comparación con investigaciones previas, etc.]

# CONCLUSIONES

[Análisis crítico y objetivo de los resultados obtenidos en comparación con los resultados esperados, explicando por qué y que problemas quedan pendientes. Presente los principales hallazgos y destaque la importancia del estudio. La conclusión no debe exceder media página.]

# TRABAJOS FUTUROS

[Sugerencias para las siguientes etapas de implementación y nuevos trabajos de investigación].

DECLARACIONES

Uso de inteligencia artificial generativa:

Durante la preparación del manuscrito se utilizó ChatGPT (OpenAI), modelo GPT-5.6 Sol, como herramienta de asistencia para la organización y revisión de la redacción académica, estructuración de secciones, síntesis y contraste de información proveniente del corpus bibliográfico. Las fuentes, formulaciones, conceptos y contenidos generados o reorganizados con apoyo de inteligencia artificial fueron revisados y contrastados. ChatGPT no fue considerado una fuente de evidencia científica ni sustituyó la evaluación, interpretación o validación realizada por los autores. Se revisaron, corrigieron y validaron los productos obtenidos y asumen plena responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, integridad y originalidad del contenido final del artículo.

REFERENCIAS

Ahmed, M. I., & Al Mtawa, Y. (2026). Design and Evaluation of PSA-FRR and PSAR-FRR for Fast Reroute in Homogeneous and Hybrid SDN Networks. Network, 6(3), 65. https://doi.org/10.3390/network6030065

Alhiyari, S., Daud, N. N., & Hamid, S. H. A. (2025). A Decentralized and TCAM-Aware Failure Recovery Model in Software Defined Data Center Networks. Computers, Materials & Continua, 82(1), 1087-1107. https://doi.org/10.32604/cmc.2024.058953

Astaneh, S. A., Shah Heydari, S., Taghavi Motlagh, S., & Izaddoost, A. (2022). Trade-offs between Risk and Operational Cost in SDN Failure Recovery Plan. Future Internet, 14(9), 263. https://doi.org/10.3390/fi14090263

Dai, Y., Zhang, H., Wang, J., & Liao, J. (2024). MONR: Multi-Objective Optimizing Network Reconfiguration Using Deep Reinforcement Learning. 2024 IEEE 32nd International Conference on Network Protocols (ICNP), 1-12. https://doi.org/10.1109/ICNP61940.2024.10858522

De Lima, D., Vogt, F., Da Silva, A. T., Cesen, F. R., & Rothenberg, C. E. (2024). RESISTING: A New Fast-Reroute Mechanism with Packet Distribution on P4-Programmable Switches. 2024 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), 1-6. https://doi.org/10.1109/NFV-SDN61811.2024.10807507

Farhan, M., Shah, N., Wang, L., Muntean, G.-M., & Song, H. H. (2025). RDG-TE: Link reliability-aware DRL-GNN-based traffic engineering in SDN. Expert Systems with Applications, 265, 125963. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125963

Franco, D., Higuero, M., Sanz, A., Unzilla, J., & Huarte, M. (2024a). vFFR: A Very Fast Failure Recovery Strategy Implemented in Devices With Programmable Data Plane. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 7121-7146. https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3493417

Franco, D., Higuero, M., Sanz, A., Unzilla, J., & Huarte, M. (2024b). vFFR: A Very Fast Failure Recovery Strategy Implemented in Devices With Programmable Data Plane. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 7121-7146. https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3493417

Henzinger, M., Paz, A., Pourdamghani, A., & Schmid, S. (2022). The augmentation-speed tradeoff for consistent network updates. Proceedings of the Symposium on SDN Research, 67-80. https://doi.org/10.1145/3563647.3563655

Huang, W., Yu, H., Li, Y., He, X., & Chen, R. (2025). BPDM-GCN: Backup Path Design Method Based on Graph Convolutional Neural Network. Future Internet, 17(5), 194. https://doi.org/10.3390/fi17050194

Isyaku, B., Bin Abu Bakar, K., Nagmeldin, W., Abdelmaboud, A., Saeed, F., & A. Ghaleb, F. (2023). Reliable Failure Restoration with Bayesian Congestion Aware for Software Defined Networks. Computer Systems Science and Engineering, 46(3), 3729-3748. https://doi.org/10.32604/csse.2023.034509

Kengne Tchendji, V., Kabdjou, J., & Florian Yankam, Y. (2023). Traffic predictive-based flow splitting rerouting scheme for link failures in software-defined networks. International Journal of Computers and Applications, 45(7-8), 508-515. https://doi.org/10.1080/1206212X.2023.2241185

Kikuchi, T., Sato, T., & Oki, E. (2025). Dynamic Packet Flow Allocation Method Considering Reconfiguration Overhead with Intermediate Solutions in Software- Defined Networks. IEICE Transactions on Communications, E108-B(7), 768-779. https://doi.org/10.23919/transcom.2024EBP3113

Li, J., Qi, X., He, Y., & Liu, L. (2024). SDN candidate and protection path selection for link failure protection in hybrid SDNs. Reliability Engineering & System Safety, 244, 109893. https://doi.org/10.1016/j.ress.2023.109893

Li, J., Qi, X., Ma, W., & Liu, L. (2022). Path selection for link failure protection in hybrid SDNs. Future Generation Computer Systems, 137, 201-215. https://doi.org/10.1016/j.future.2022.07.016

Li, P., Liu, G., Guo, S., & Zeng, Y. (2023). Traffic-aware efficient consistency update in NFV-enabled software defined networking. Computer Networks, 228, 109755. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109755

Li, Z., Hu, Y., Wu, J., & Lu, J. (2022). P4Resilience: Scalable Resilience for Multi-failure Recovery in SDN with Programmable Data Plane. Computer Networks, 208, 108896. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.108896

Ma, Y., Guo, Y., Yang, R., & Luo, H. (2025). FRRL: A reinforcement learning approach for link failure recovery in a hybrid SDN. Journal of Network and Computer Applications, 234, 104054. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2024.104054

Majidi, A., Gao, X., Zhu, S., Jahanbakhsh, N., Zheng, J., & Chen, G. (2023). MiFi: Bounded Update to Optimize Network Performance in Software-Defined Data Centers. IEEE/ACM Transactions on Networking, 31(1), 322-335. https://doi.org/10.1109/TNET.2022.3192167

Miura, H., Hirata, K., & Tachibana, T. (2022a). P4-based design of fast failure recovery for software-defined networks. Computer Networks, 216, 109274. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.109274

Miura, H., Hirata, K., & Tachibana, T. (2022b). P4-based design of fast failure recovery for software-defined networks. Computer Networks, 216, 109274. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.109274

Nandha Kumar, G., Katsalis, K., Papadimitriou, P., Pop, P., & Carle, G. (2023). SRv6‐based Time‐Sensitive Networks (TSN) with low‐overhead rerouting. International Journal of Network Management, 33(4), e2215. https://doi.org/10.1002/nem.2215

Nurwarsito, H., & Prasetyo, G. (2023). Implementation Failure Recovery Mechanism using VLAN ID in Software Defined Networks. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 14(1). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140178

Qin, H., Chen, J., Qiu, X., Zhang, X., & Cui, M. (2024). FAPR: An Adaptive Approach to Link Failure Recovery in SDN with High Speed and Low Interruption Rate. Applied Sciences, 14(11), 4719. https://doi.org/10.3390/app14114719

Schneider, T., Birkner, R., & Vanbever, L. (2021). Snowcap: Synthesizing network-wide configuration updates. Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference, 33-49. https://doi.org/10.1145/3452296.3472915

Shukla, A., & Foerster, K.-T. (2021). Shortcutting Fast Failover Routes in the Data Plane. Proceedings of the Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, 15-22. https://doi.org/10.1145/3493425.3502751

Song, H., Guo, S., Li, P., & Liu, G. (2021). FCNR: Fast and Consistent Network Reconfiguration with low latency for SDN. Computer Networks, 193, 108113. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108113

Subramanian, K., Abhashkumar, A., D’Antoni, L., & Akella, A. (2021). D2R: Policy-Compliant Fast Reroute. Proceedings of the ACM SIGCOMM Symposium on SDN Research (SOSR), 148-161. https://doi.org/10.1145/3482898.3483360

Tomassilli, A., Di Lena, G., Giroire, F., Tahiri, I., Saucez, D., Pérennes, S., Turletti, T., Sadykov, R., Vanderbeck, F., & Lac, C. (2021). Design of robust programmable networks with bandwidth-optimal failure recovery scheme. Computer Networks, 192, 108043. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108043

Verdi, F. L., & Luz, G. V. (2023). InFaRR: In-Network Fast ReRouting. IEEE Transactions on Network and Service Management, 20(3), 2319-2330. https://doi.org/10.1109/TNSM.2023.3283459

Wan, Z., Han, R., Sun, H., Qi, Q., Zhuang, Z., & He, B. (s. f.). NetKeeper: Enhancing Network Resilience with Autonomous Network Configuration Update on Traffic Patterns and Anomalies.

Wang, S., Jiang, Z., Li, X., & Ma, J. (2024). K-Backup: Load- and TCAM-Aware Multi-Backup Fast Failure Recovery in SDNs. IEEE/ACM Transactions on Networking, 32(4), 3347-3360. https://doi.org/10.1109/TNET.2024.3386091

Xia, J., Zhan, Q., Tian, L., Hu, Y., & Peng, J. (2026). P4LoF: Scheduling Loop-Free Multi-Flow Updates in Programmable Networks. Computers, Materials & Continua, 86(1), 1-19. https://doi.org/10.32604/cmc.2025.069533

Yang, X., Xu, H., Liu, J., Qian, C., Fan, X., Huang, H., & Wang, H. (2021). Achieving high reliability and throughput in software defined networks. Computer Networks, 197, 108271. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108271

Zhou, Z., He, M., Kellerer, W., Blenk, A., & Foerster, K.-T. (2021). P4Update: Fast and locally verifiable consistent network updates in the P4 data plane. Proceedings of the 17th International Conference on Emerging Networking EXperiments and Technologies, 175-190. https://doi.org/10.1145/3485983.3494845

Zhu, Z., Yu, H., Liu, Q., Liu, D., & Mei, B. (2023). FFRLI: Fast fault recovery scheme based on link importance for data plane in SDN. Computer Networks, 237, 110062. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.110062